Los valores típicos del impulso específico (\(I_{sp}\)) en motores de cohete varían según la tecnología de propulsión empleada, oscilando entre los 250 y 450 segundos para sistemas químicos tradicionales, y pudiendo superar los 3,000 segundos en propulsión eléctrica o iónica. [1]

Para calcular o verificar estos datos de eficiencia en simulaciones de vuelo o análisis técnico, puedes consultar la Calculadora de Impulso Específico. [1]

Cohetes de Propelente Sólido

- Rango típico: 250 – 300 segundos.

- Características: Usados en propulsores auxiliares de lanzamiento (boosters) y misiles; son simples pero de menor eficiencia química. [1]

Cohetes de Propelente Líquido

- Querosén / Oxígeno Líquido (LOX): 280 – 350 segundos (ej. motores de primera etapa como el Merlin).

- Hidrógeno Líquido (LH₂) / Oxígeno Líquido (LOX): 430 – 465 segundos (ej. etapas superiores o motores como el SSME del transbordador espacial). [1]

- Hipergólicos (Monometilhidracina / Tetróxido de nitrógeno): 260 – 340 segundos; muy usados en maniobras orbitales y control de actitud por su fiabilidad de encendido.

Propulsión Eléctrica / Iónica

- Rango típico: 1,500 – 5,000+ segundos.

- Características: Extramadamente eficientes en consumo de masa, pero generan un empuje muy bajo, por lo que solo sirven en el vacío espacial para misiones prolongadas. [1]

Para comprender mejor cómo intervienen la masa del combustible y la gravedad en el cálculo del rendimiento de un cohete según los principios de la física, puedes ver el siguiente video explicativo:

https://www.youtube.com/shorts/0axvoIBEWQs