Ahora tendremos:

hk+1=hk+vkΔt
vk+1=vk-gΔt
tk+1=tk+Δt

Esto significa:

STATE AT TIME k

----------------

t

h

v

↓ physics

STATE AT TIME k+1

-----------------

t + dt

h_new

v_new

🔥 Esto es ya integración temporal.

Y el método que acabas de escribir sin saberlo se llama:

Explicit Euler Method

Nuestro primer método numérico para resolver una ODE.

Es decir:

WHILE altitude >= 0

No sabemos exactamente cuántas iteraciones necesitaremos.

Esta es una buena intuición:

Nuˊmero conocido de repeticiones→for
Repetir hasta que ocurra algo→while

5. ¿Qué pasaría si actualizas primero v?

Imagina que haces:

v = v - g*dt

h = h + v*dt

Entonces para calcular la nueva altura estás utilizando ya:

vk+1

en vez de:

vk

Eso sería otro esquema de integración.

No necesariamente está “mal”, pero ya no sería exactamente el Euler explícito que estamos intentando implementar.

Así que por ahora:

calcula primero todo el nuevo estado → actualiza despueˊs

Esta idea será importantísima cuando tengamos estados mucho mayores: